《材料员》试卷

一、单项选择题（每小题2分，共20分）

1、材料的吸湿性通常用（   ）表示

A吸水率       B含水率     C 抗冻性      D软化系数

- 一下关于是会描叙不正确的是（   ）

- A石灰水化放出大量的热       B石灰石气硬性胶凌材料

- C石灰凌结快强度高           D石灰水化时体积膨胀

- 建筑石膏自生产之日算起，其有效储存期为（   ）

- A3个月      B6个月     C12个月      D1个月

- 做水泥安定性检测时，下列说法错误的是（  ）

- A水泥定性检验有“饼法”和“雷氏法”两种

- B两种实验结果出现争议时一雷氏法为准

- C水泥安定性试验只能检验水泥中游离氧化钙的含量

- D水泥安定性试验只能检验水泥中氧化镁的含量

- 普通水泥中其混合材料的参量为（    ）

- A0~5%         B6~15%      C15~20%    D大于20%

- 对于级配良好的沙子，下列说法错误的是（   ）

- A可节约水泥                B有助于提高混泥土的强度

- C有助于提高混泥土的耐久性  D能提高混泥土的流动性

- 国家标准规定，混泥土立方体抗压强度以立方体试件在标准条件下养护28天使测定，该立方体的边长规定为（   ）

- A、200mm*200mm*200mm             B、150mm*150mm*150mm

- C、100mm*100mm*100mm             D、50mm*50mm*50mm

- 下列外加剂中，能提高混泥土强度的或者改善混泥土和易性的外加剂是（   ）

- A早强剂      B引气剂    C减水剂      D加气剂

- 泵送混泥土其砂率与最小水泥用量宜控制在（    ）

- A砂率40~50%最小水泥用量>300kg/m3

- B砂率40~50%最小水泥用量>200kg/m3

- C砂率30~35%最小水泥用量>300kg/m3

- D砂率30~35%最小水泥用量>200kg/m3

- 对于同一验收批砌筑砂浆的试块强度，当哥组试块的平均抗压强度值大于设计强度等级值，取最小值应大于或等于（   ）倍砂浆的设计强度值，为合格。

- A  0．50                 B  0．60                C  0．65D 0．75（二）、多项选择题（每小题3分，共30分）

- 11、关于材料的基本性质，下列说法正确的是（）

- A材料的表观密度是可变的

- B材料的密实度和孔隙率反映了材料的同一性质

- C材料的吸水率随其孔隙率的增加而增加

- D材料的强度是指抵抗外力破坏的能力

- E材料的弹性模量使越大，说明材料越不易变形

- 12、建筑石膏制品具有（）等特点

- A强度高B质量轻C加工性能好

- D防火性较好E防水性好

- 13、对于硅酸盐水泥下列叙述错误的是（）

- A现行国家标准规定硅酸盐水泥初凝时间不早于45min终凝时间不迟于10h

- B不适宜大体积混凝土工程

- C不适用配制耐热混凝土

- D不适用配制有耐磨性要求的混凝土

- E不适用早期强度要求高的工程

- 在水泥的贮运与管理中应注意的问题是（）

- A防止水泥受潮B水泥存放期不宜过长

- C对子过期水泥作废品处理

- D严防不同品种不同强度等级的水泥在保管中发生混乱

- E坚持限额领料杜绝浪费

- 15、某工地施工员拟采用下列措施提高混凝土的流动性，其中可行的措施是（）

- A加氯化钙B加减水剂

- C保持水灰比不变，适当增加水泥浆数量

- D多加水E调整砂率

- 16、为提高混凝土的耐久性可采取的措施是（）

- A改善施工操作，保证施工质量B合理选择水泥品种

- C控制水灰比D增加砂率   已掺引气型减水剂

- 17、对于砌筑砂浆下列叙述错误的是（）

- A砂浆的强度等级以边长为150n的立方体试块在标准养护条件下养护28天的抗压强度

- 平均值确定

- B砂浆抗压强度越高，它与基层的粘结力越大

- C水泥混凝土砂浆配合比中，砂浆的试配强度按fmo＝f设十1．645 6计算

- D砌筑在多孔吸水底面砂浆，其强度大小与水灰比有关

- E砂浆配合设计中水泥的用量不得低于 200kg／。3

- Is、对于加气混凝土砌块，下列说法正确的是（）

- A具有良好的保温隔热性能

- B耐久性好C加工方便D可用于高层建筑框架结构填充墙

- E可用于高温度和有浸蚀介质的环境中

- 19、钢筋的拉伸性能是建筑钢材的重要性能，由拉伸试验测定的重要技术指标包括

- （    ）·

- A拉伸率   B抗拉强度   C韧性   D弯曲性能    E屈服强度

- 20、、确定石油沥青只要技术性质所用的指标包括（   ）

- A针入度  B大气稳定性  C延伸度   D软化点    E溶解度

- 第二部分：综合题

- 一、计算题（每题25分，共50分）

- 1、已知卵石的密度为2.6%cm3，把它装入一个2m3的车厢内，装平时共用3500kg。求该卵石此时的空隙率为多少？若用推及密度为1500kg/cm3沙子，填入上叙车内卵石的内部空隙，共需要沙子多少kg？

- 2、某混泥土实验室配合比为1：2.1：4.0水灰，此时为0.60，实测混泥土的表观密度为2410kg/cm3，求每立方米混泥土中各种材料的用量。

- 二、问答（每小题25分，共50分）

- 1、水泥验收检测过程中，仲裁检验如何进行？

- 2、某混泥土搅拌占原使用沙的细度模数为2.5后改用细数模数为2.1的砂。改砂后原混泥土配方不变，后发现混泥土坍落明显变小，请分析原因。